Утверждаю:

Директор школы

Шихгасанов Р.Н._______________

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Учащиеся допускается к эксплуатации:

- копировально-множительной техники и ПЭВМ  после изучения првил работы на указанной технике и прохождения инструктажа по техники безопасности.

Во избежание несчастных случаев  при  эксплуатации  орг. техники учащийся ОБЯЗАН:

1. Твердо  знать, и неуклонно исполнять требования мер и правил электробезопасности, определённых настоящей инструкцией.

2. Быть внимательным во время работ,  строго выполнять указания непосредственных начальников и предписания предупредительных  плакатов.

3. Работать только на исправных ПЭВМ.

4. Перед  работой  убедиться в отсутствии напряжения на корпусе  ПЭВМ, наличие и исправность заземления.

5. Немедленно  доложить руководителю занятия об обнаруженных неисправностях в эксплуатируемой технике или нарушении мер и правил безопасности.

6. При  ремонтных работах и техническом обслуживании электроаппаратуры и техники отключать их от источников питания.

7. Не прикасаться к неизолированным проводам и токотекущим частям электроаппаратуры.

8. Не пользоваться переносными удлинителями, блоками  питания и бытовыми электроприборами с повреждённой изоляцией  провода для включения в электрическую сеть.

9. Заметив  оборванный провод,  немедленно доложить руководителю занятия и принять необходимые  меры  по  предупреждению  приближения к оборванному проводу других лиц.

10. Заменять электрические лампочки при отключенном напряжении.

11. Включая телевизор,  радиоприёмник, холодильник и другие бытовые электроприборы,  внешним осмотром убедиться в исправности  элементов электрической проводки.

12. Уметь правильно оказать первую помощь пострадавшему от  поражения электрическим током.

З А П Р Е Щ А Е Т С Я :

1. Работать на неисправных ПЭВМ.

2. Производить переключение (отключение) напряжения на  силовых щитах  за исключением возникновения аварийной ситуации или попадания человека под напряжение.

3. Производить  замену предохранителей на силовых щитах при необходимости замены предохранителей - вызывать электриков.

4. Пользоваться  самодельными  нагревателями,  осветительными и другими электрическими  приборами.

5. Пользоваться разбитыми штепсельными разъёмами    (розетками, вилками и переходными колодками).

6. Вбивать гвозди и скобы в стены класса. При необходимости данные работы должны   производиться соответствующим обслуживающим персоналом, имеющим необходимую подготовку и навыки в выполнении данных работ.

7. Заставлять пожарные гидранты,  запасные выходы, огнетушители и коридоры мебелью, упаковочными ящиками и другим имуществом.

8. Курение в неустановленных для этого местах и на ходу.

9. На  рабочем месте и вблизи от него запрещается обращаться с огнём.

На рабочем месте необходимо иметь комплект исправного и готового к действию пожарного инвентаря.

При возникновении небольших очагов пламени нужно быстро изолировать их от притока воздуха – засыпать песком или накрыть асбестовым одеялом. Большие очаги огня, которые не удается изолировать от притока воздуха, тушат огнетушителем. Применять воду для тушения горящей электропроводки и электрооборудования (ПЭВМ) н е л ь з я., так как  при контакте с водой возникает замыкание электрических цепей и поражение людей электрическим током.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРИ  РАБОТЕ С РУЧНЫМ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ

И ПЕРЕНОСНЫМИ  СВЕТИЛЬНИКАМИ.

Переносной электроинструмент должен удовлетворять требованиям:

а) быть безопасным в работе и иметь недоступные для случайного прикосновения токоведущей части;

б) не допускать самопроизвольного включения или отключения.

При работе с электрифицированным инструментом должно быть исключено непосредственное соприкосновение его кабеля с горячими поверхностями, а также с влажными или покрытыми нефтепродуктами поверхностями.

Во время работы с электроинструментом з а п р е щ а е т с я:

- натягивать и перекручивать кабели (шнуры),  подвергать их нагрузкам;

- превращать предельно допустимую продолжительность работы, указанную в паспорте;

- подвергать инструмент ударам, воздействию влаги, грязи, нефтепродуктов;

- держать инструмент за провод или касаться вращающихся или режущих частей;

- работать исправным инструментом (повреждения штепсельного разъема, питающего шнура, выключателя, появление кругового искрения, дыма, горящей изоляции, ненормального шума, повышенной вибрации и т.п.);

- оставлять без надзора  инструмент, присоединенный к сети.

З а п р е щ а е т с я  включать и выключать лампы светильников путем ввертывания и вывертывания их.

Заменять перегоревшие лампы после того, как светильник отключен от сети.

- ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ (ДОВРАЧЕБНОЙ)

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ.

Все учащиеся и преподавательский состав образовательного учреждения должны уметь оказывать первую медицинскую помощь себе или товарищу.

Первую помощь пострадавшему оказывать в следующей последовательности:

- освободить пострадавшего от воздействия поражающего фактора;

- вынести его на площадку с притоком свежего воздуха, удобно уложить его и расстегнуть одежду, стесняющую дыхание

- выяснить причины, вызывающие болезненное состояние пострадавшего и принять меры к их устранению.

При необходимости вызвать машину скорой помощи, либо немедленно доставить пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение.

3.1 ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ

ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА.

Главные условия успеха при оказании первой помощи – быстрота действий, находчивость и умение оказывающего помощь.

Промедление и долгие сборы при освобождении от тока и оказании первой помощи могут повлечь за собой гибель пострадавшего.

Никогда не надо отказываться от помощи пострадавшему и считать его мертвым только на основании того, что у него отсутствуют признаки жизни: дыхание, сердцебиение, пульс. При поражении электрическим  током, смерть часто бывает ишь кажущейся: только врач может решить вопрос о бесполезность дальнейших усилий по оживлению пострадавшего и дать заключение, что пострадавший умер.

Освобождение от тока:

- в электрических  установках прикосновение к токоведущим частям, находящимся под напряжением, вызывает в большинстве случаев непроизвольное судорожное сокращение мышц. Вследствие этого пальцы, в случае, если пострадавший держит провод в руках, так сильно сжимаются, что выпустить провод из руки он не в состоянии.

Если пострадавший остается в соприкосновении с токоведущими частями, то следует прежде всего быстро освободить его от действия электрического тока. При этом необходимо помнить, что без применения надлежащих мер предосторожности прикасаться к человеку, находящемуся под током, опасно для жизни.

Первым действием должно быть быстрое отключение той части установки, которой касается пострадавший. Если отключение установки не может быть произведено достаточно быстро, то необходимо принять меры к отделению пострадавшего от токоведущих частей, к которым он прикасается. Для этого следует воспользоваться сухой одеждой, сухим канатом сухой полкой, доской или каким-либо другим диэлектрическим материалом. Нельзя пользоваться в таких случаях металлическими или мокрыми предметами. Чтобы оторвать пострадавшего от токоведущих частей, можно также взяться за его одежду, если она сухая и отстает от тела, избегая при этом соприкосновения с окружающими металлическим предметам и частями тела. Не следует прикасаться или перемещать пострадавшего без предварительной хорошей изоляции своих рук, так как обувь может быть сырой, а находящиеся в ней гвозди или крюки для шуровки являются проводником тока.

Для изоляции рук при спасении, в особенности если необходимо коснуться пострадавшего в местах его тела не покрытых одеждой, надо надеть резиновые перчатки, галоши или обмотать себе руки шарфом, и т.д.

Рекомендуется действовать лишь одной рукой, по возможности.

При напряжении до 500 В, когда ток проходит в землю через человека и последний судорожно сжимает в руках один провод, проще прервать ток, отделив пострадавшего от земли, чем стараться разжать его руку, соблюдая при этом все вышеуказанные мер в предосторожности. В случае необходимости надлежит перерубить или перерезать провода напряжением до 500 в, топором с сухой деревянной рукояткой или соответствующим изолированным инструментом. Производить это нужно с должной осторожностью.

кроме того, нужно иметь в виду следующее:

- если пострадавший касается одного провода, то часто достаточно заземлить только этот провод;

- осуществляя заземление и заколачивание, необходимо применяемый для этого провод сначала соединить с землей, а затем набросить на линейные провода, подлежащие заземлению.

3.2 МЕРЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Меры первой помощи зависят от состояния, в котором находятся пострадавший после освобождения от эл. тока. Для определения этого состояния необходимо немедленно:

- уложить пострадавшего на спину а твердую поверхность;

- проверить наличие у пострадавшего пульса на лучевой артерии у запястья или на сонной артерии на переднебоковой поверхности шеи;

- выяснить состояние зрачка - широкий зрачок указывает на резкое ухудшение кровоснабжение мозга.

Во всех случаях поражения электрическим током вызов врача является обязательным, независимо от состояния пострадавшего.

После этого необходимо оказать соответствующую помощь пострадавшему:

- если он находится в сознании, но до этого был в состоянии обморока или продолжительное время находился под током, его следует уложить в удобное положение и до прибытия врача обеспечить полный покой, непрерывно наблюдая за дыханием и пульсом:

- если отсутствует сознание, но сохранились устойчивое дыхание и пульс, нужно ровно и удойно уложить пострадавшего на пестику, расстегнуть пояс и одежду, обеспечить приток свежего воздуха и полный покой: давать нюхать, ватку смоченную нашатырным спиртом, и обрызгивать его лицо водой;

- если пострадавший плохо дышит – редко, судорожно, как бы с  всхлипыванием – делать искусственное дыхание и массаж сердца;

- если отсутствуют признаки жизни (дыхание, пульс), нельзя считать пострадавшего мертвым, т. к. смерть часто бывает лишь кажущейся, В этом случае надо делать искусственное дыхание и массаж сердца до прибытия врача;

При оказании помощи мнимоумершему дорого каждая секунда, потому первую помощь нужно оказывать немедленно и непрерывно,  Переносить пострадавшего в другое место следует только тогда, когда опасность продолжает угрожать ему или оказывающему помощь или при большом неудобстве (темнота, теснота, дождь, и т.д.).

Учитель информатики                                                                   М,Т.Мирзалиев